ПЛАН УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА ПОТПРОЈЕКТА НА ЕКОЛОШКО И ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ

„Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“

- НАЦРТ -

ПAРАЋИН

2026

Садржај

Списак скраћеница	1

I.	Увод	1

1.1.	Реализација потпројекта: „Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“	3

Локација – Општина Параћин	3

Опис потпројекта	3

Опис локације у контексту процене утицаја на животну средину и друштвено окружење	6

II.	ПЛАН УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	10

Део 1: Институционално административни	10

ДЕО 2: Процена утицаја на еколошко и друштвено окружење	17

ДЕО 3: План мониторинга	30

III.	Процедуре за решавање жалби или спорова	43

IV.	Праћење и извештавање	44

V.	Одобрење и потписи:	44

Прилог 01:  Утицаји Потпројекта на животну средину и друштвено окружење	45

Прилог 02: Жалбени формулар	48

Прилог 03: План управљања саобраћајем - смернице	50

Прилог 04: Потенцијална зона утицаја реализације Потпројекта на становништво општине	53

Прилог 05: Извештај о усаглашености са планом управљања радном снагом за трећа лица која ангажују уговорене раднике	56

Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености	58

Списак скраћеница

Пројекат/Пројекат LIID – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ИБРД – Међународна банка за обнову и развој

АФД – Францускa агенције за развој

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈУП – Јединица за управљање пројектима

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МФ – Министарство финансија

МЗЖС – Министарство заштите животне средине

НВО – Невладина организација

Сртучни надзор ЈУПа – Стручна лица за заштиту животне средине и друштвена питања ангажована на пројекту, задужена за праћење имплементације

ЕСФ – Оквирни документ за управљање животном средином и социјалним окружењем

ЕСЦП  –  План заштите животне средине и социјалних питања

ЕСИА – 	Процена утицаја на животну средину и социјална питања

ЕСМФ –Оквир управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСМП – План управљања животном средином и друштвеним питањима

ЕСС – Еколошки и социјални стандарди

НВО – Невладина организација

БЗР – Безбедност и здравље на раду

ОПР – Оквирна политика расељавања

ОП/БП – Оперативна процедура / политика Банке

РС – Република Србија

СБ – Светска банка

СЕП – План укључивања заинтересованих страна

ЖМ - Жалбени механизам

# Увод

„Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа (P174251)“ (Пројекат LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ („IBRD“) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ („АФД“), а који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији.

У оквиру пројекта LIID, планирана је реализација потпројекта: „Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“. Више о овом потпројекту може се наћи на интернет страници Пројекта (LIID): https://www.mgsi.gov.rs/ , као и на интернет страници општине Параћин: https://www.paracin.rs/index.php/a

Према оквиру управљања ризицима по животну средину и друштвено окружење, Светска банка захтева оцену ризика за животну средину и друштво за пројекте који су предложени за финансирање из кредита Банке. Ово како би осигурала да су пројекти еколошки и друштвено прихватљиви, усаглашени са Политикама и Процедурама Светске банке и релеватним националним законодавством. Потенцијални нивои ризика подељени су на:

| Категориија | Ниво ризика | Одлука о финансирању |
| --- | --- | --- |
| 1 | Низак ризик - занемарљиви утицаји на животну средину и друштвенно окружење/процена утицаја на животну средину није потребна) | Испуњава услове за финансирање. Нису потребне додатне процене. |
| 2 | Умерени ризик - очекује се да ће утицајима на животну средину и друштвено окружење моћи да се управља, да ће их бити лако предвидети, да ће бити привремени и локални | Испуњава услове за финансирање. МГСИ/ЈИП је одговоран за креирање контролне ЕСМП листе, или ЕСМП плана. Консултације су обавезне. |
| 3 | Знатан ризик - могу се очекивати знатни и штетни утицаји на здравље људи и животну средину, али се величина утицаја не може утврдити у фази идентификације пројекта | Не испуњава услове за финансирање. |
| 4 | Висок ризик - могу се очекивати веома значајни, разноврсни и/или дугорочни штетни утицаји на здравље људи и животну средину. Може се очекивати да је величина ових утицаја таква, да може утицати и на шире подручје од локација подпројекта. Мере за ублажавање таквих утицаја на животну средину могле би бити сложене и скупе. | Не испуњава услове за финансирање. |
| 5 | Текући и/или завршени радови, укључујући финансирање наставка радова | Ово такође подлеже оцени ризика. Категорија ризика и испуњавање услова за финансирање ће бити утврђени на основу ревизије животне средине и друштвеног окружења, коју је потребно извршити. |

На основу резултата оцене ризика, припрема се План за управљање утицајима на животну средину и друштво (ЕСМП) специфичан за локацију или ЕСМП контролна листа (за потпројекте „Умереног ризика“) за сваки појединачни потпројекат пре поступка јавне набавке за избор извођача радова и она је део тендерске документације.

ЕСМП специфичан за локацију или ЕСМП контролна листа (за потпројекте „Умереног ризика“) објављује се на интернет страниици општине/потпројекта пре поступка јавне набавке за избор извођача радова.

На основу процеса скрининга (оцене ризика) потпројекта: „Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“, утврђена је да он припада нивоу 2 ризика, односно да je потпројекат Умереног ризика, те да се очекује да ће се, потенцијалним, утицајима на животну средину и друштвено окружење моћи управљати, да ће их бити лако предвидети, да ће бити привремени и локални.

С обзиром на природу пројектних активности процењено је да је за реализацију овог потпројекта потребно израдити ЕСМП План. Овај План даје преглед потенцијалних утицаја и ризика везаних за пројектне активности, као и адкватних мера за њихово ублажавање. Он такође указује на одговорности свих релевантниха актера у погледу мониторинга и извштавања ка Светкој банци. ЕСМП план објављен је на званичној интернет страници локалне самоуправе и интернет страници Пројекта (LIID).

У конкретном случају, ЕСМП план објављена је на интернет страници општине Параћин: https://www.paracin.rs/index.php/a

## Реализација потпројекта: „Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“

## Локација – Општина Параћин

Параћин је градско насеље у Србији и седиште истоимене општине у Поморавском управном округу. Према попису из 2022. године број становника на териотирији општине је 22.349.

Општина Параћин се простире на 541,7 km2 и захвата део Средњег Поморавља.

По географском положају подручје општине Параћин се налази у Централној Србији, у долини  Велике Мораве, између обронака планине Јухор на западу и Кучајских планина на истоку.  Параћин се заправо налази на 3,5km од десне обале Велике Мораве, на траси реке Црнице, која протиче кроз центар града.

Параћин спада у групу градова средње величине. Приградска насеља Стрижа, Текија и Главица су срасла у градску англомерацију Параћина. Поповац је секундарни центар општине са рударско – индустријском функцијом. Насеља Грза и Сисевац су туристички центри.

Општина Параћин има повољан геостратешки положај у средишњем делу Србије уз сам Коридор 10. Од Београда је удаљена 156km и налази се на међународном ауто-путу Е-75 ка Нишу и Блиском истоку, међународном путу Е-761 ка Бугарској, као и наприкључку за саобраћајницу ка Црној Гори и Федерацији БиХ. Кроз Параћин пролази и главни железнички правац за југ Европе.

На територији општине Параћин постоји 153,57km општинских путева од чега је 113km путева са савременим колосеком, 0,09km путева са туцаником и 33, 92km земљаних путева.Дужина државних путева је 97,4km.

На територији општине налази се:

Споменик природе "Врело Грзе" наалази се на територија општине Параћин, КО Горња Мутница, насеље „Грза“ и сврстава се у III (трећу) категорију заштићено подручје локалног значаја, на основу аутентичности, репрезентативности, пејзажне атрактивности и очуваности добра. Укупна површина Споменика природе „Врело Грзе“ износи 18 85 62 ha. У складу са одредбама Уредбе о еколошкој мрежи, подручје врела Грзе, као део еколошке мреже, припада Емералд подручју у оквиру Кучајских планина.

### Опис потпројекта

Потпројектом ЈЛС планирана је реконструкција:

- потпорног зида уз саобраћајницу код гробља у МЗ Плана у Параћину, у укупној дужини од 171,79 метара; и

- саобраћајнице у насељу Плана на к.п. бр. 10124, 5332 и 5438 К.О. Плана, општина Параћин, укупне дужине 105,82 метра.

Постојеће стање

На предметној траси извршен је детаљан визуелно-макроскопски преглед потпорног зида са леве стране изнад трупа општинског пута.

Бетонски потпорни зид је уствари бетонска ограда по систему стубова и бетонских талпи, изграђена на бетонској неармираној потпорној греди/зиду. Конструкција је првобитно изведена као ограда гробља, али је временом услед површинске ерозије косине гробља, благог клизања косине у површинским слојевима (до дубине 1.5m) и спирања тла, а услед неодговарајућег одводњавања преузела улогу потпорне конструкције, па се на локацијама где је то случај у већој мери, види деформација у виду ротације зида услед прекорачења носивости и стабилности.

Визуелно-макроскопским прегледом евидентирана су значајна оштећења и деформације зида/ограде која захтевају хитну интервенцију у погледу санације и реконструкције. Веће деформације ограде уочене су у зонама где је ограда услед површинске ерозије тла и плитког локалног клизања површинског слоја косине преузела бочне притиске тла и тиме добила улогу потпорне конструкције. Као последица предходно насталих деформација, проузоковане су појеве локалних депресија косине гробља у зони ограде/зида на којима се локално прикупља вода настала услед атмосферских падавина, а која врши додатни притисак на ограду. Услед неадекватног прихватања, вода испира темељ ограде, а у зимским месецима услед мраза додатно разара површински слој бетона, док у неким зонама угрожава и језгро бетонског елемента.

Пројектно решење

Предивђено је извођење радова у две фазе. У првој фази се изводе радови на реконструкцији потпорног зида 1 (зид гробља), изградњи цевастог пропуста и радови на измештању стубова нисконапонске мреже, док се у другој фази изводе радови на реконструкцији и проширењу општинског пута, изградњи потпорног зида 2 у ивици коловоза.

Између прве и друге фазе потребно је на основу посебне техничке документације изместити један стуб нисконапонске мреже и један стуб средње напонске мреже чијим се задржавањем тренутног положаја онемогућује прописано одвијање друмског и пешачког саобраћаја, представљајући опасну препреку, како у погледу безбедности, тако и у погледу функционалности саобраћаја на овој деоници.

Пројектом је предвиђено измештање електроенергетских инсталација, односно 4 бандере које је потребно извршити пре почетка радова на реконструкцији потпорног зида. Ово измештање такође је део пројекта и треба водити рачуна о смештању измештених бандера, у смислу безбедности и незаузимања приватних поседа.

Пројектовани су армирано-бетонски потпорни зидови:

Зид 1 - дужине 96.79mm и висине од 3-3.50m и

Зид 2 - дужине 75m и висине од 1.55 до 1.85m.

Потпорни зид 1 је пројектован са три типа кампада, и то:

К1 – Кампаде 1-20: укупне висине 3m, ширине темељне плоче 1.80m и дужине 3m

К2 – Кампаде 21-23: укупне висине 3.20m, ширине темељне плоче 1.80m и дужине 3m;

К3 – Кампаде 24-28: укупне висине 3.35m, ширине темељне плоче 1.80m и дужине 3m;

К4 – Кампаде 29-32: укупне висине 3.50m, ширине темељне плоче 1.80m и дужине 3 до 3.79m.

Потпорни зид 2 је пројектован са два типа кампада, и то:

К1 – Кампаде 1-7 и 15-19: укупне висине 1.55m, ширине темељне плоче 1.50m, ширине конзолне круне 0.90m и дужине кампада 3m и 6.00m;

К2 – Кампаде 8-14: укупне висине 1.85m, ширине темељне плоче 1.70m, ширине конзолне круне 0.9m и дужине кампада 3m и 6m.

Новопројектована армирано-бетонска потпорна конструкција има функцију стабилизације косине парцеле на којој се налази гробље и побољшање функционалност како на парцели гробља тако и на безбедности одвијања саобраћаја на општинском путу ОП 33 (Плана-Скорица) у подножју гробља.

У попречном пресеку, АБ потпорна конструкција је формирана из два дела (темељна плоча и труп зида) и читавом дужином конструкција зид је угаоног “Л“ облика.  Труп зидa је променљиве ширине од 25cm (у круни) до 50-54cm (у подножју на споју са темељом, а у зависности од типа кампаде). Темељна плоча која се “подвлачи“ испод коловозне конструкције, својим обликом доприноси стабилности на превртање.

Одводњавање зидoвa се обезбеђује каналетом која се налази у залеђу зида и подужно воду одводи према тачкастим сливницима и шахту пропуста. Планиране су барбакане/рупе на зиду на 1.5m које имају функцију процеђивања косине гробља и тиме умањење порних притисака у тлу, односно смањење активног притиска тла на конструкцију.

На стационажи km 0+104.64 пројектован је цевасти пропуст Ø600mm чија је улога да обезбеди одводњавање косине иза пропуста и постојећег зида, као и одводњавање саобраћајнице која се одводњава риголом до бетонског канала који се даље испушта у цев Ø250mm паралелну потпорном зиду 1 и која се испушта у шахт пропуста и даље у канал низ постојећу косину. Пропуст пролази испод општинског пута.

Коловоз је ширине 5.00m. Коловоз се састоји из две возне траке ширине 2.50m, које су намењене за двосмерни саобраћај. Коловоз је дефинисан осовином која се састоји из 2 кривине радијуса 35 и 100m и три правца, док је дужина саобраћајнице Л=105.82m.

Атмосферска вода ће се низ косину гробља спуштати до прердметног потпорног зида. Дуж круне потпорног зида биће постављене префабриковане бетонске каналете ширине 25cm и висине 8cm.

С обзиром да ће при већим падавинама количина кишнице превазилазити капацитет ових каналета, оне ће се поставити тако да горња ивица исте буде за око 6cm нижа од круне потпорног зида. Тако ће кишница уз потпорни зид, а дуж АБ каналете тећи до укупно 5 тачкастих сливника димензије решетке 25x25cm са вертикалним одводом.

Са десне стране, у правцу раста стационаже предвиђен је тротоар ширине 0,90m и челична ограда.

Пројектована деоница је обележена одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Предвиђено је постављање саобраћајних знакова изричитих наредби у виду ограничења брзине (ИИ-30) којим се ограничава брзина на 30km/h.

Поред саобраћајних знакова, предвиђено је и постављање саобраћајног огледала (ИX-6) како би се повећала прегледност у кривини, а самим тим и безбедност саобраћаја на предметној деоници.

Дакле потпројектом ће бити обезбеђена реконструкција потпорног зида на предметној деоници саобраћајнице, чиме се врши и санација клизишта које потенцијално угрожава безбедност саобраћаја и стабилност околног гробља. Услед ерозије и испирања подтла постојећег зида долази до наношења материјала на коловоз, што додатно отежава одвијање саобраћаја. Током зимског периода задржавање атмосферских вода додатно угрожава безбедност учесника у саобраћају.

Реконструкцијом потпорног зида обезбеђује се стабилизација терена и унапређење система одводњавања саобраћајнице и терена изнад ње.

У зони утицаја потпројекта налазе се:

- Пошта Плана

- Гробље МЗ Плана

На територији општине налази се:

Споменик природе "Врело Грзе" и то на територији општине Параћин, КО Горња Мутница, насеље „Грза“ и сврстава се у III (трећу) категорију заштићено подручје локалног значаја, на основу аутентичности, репрезентативности, пејзажне атрактивности и очуваности добра. Укупна површина Споменика природе „Врело Грзе“ износи 18 85 62 ha. У складу са одредбама Уредбе о еколошкој мрежи, подручје врела Грзе, као део еколошке мреже, припада Емералд подручју у оквиру Кучајских планина. Међутим није у зони утицаја потпројекта.

У случају присуства Строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива према националном законодавству, ЈЛС је у обавези да предузме мере у складу са прописима, укључујући мишљење Завода за заштиту природе.

У непосредној близини трасе радова нису евидентирана непокретна културна добра, уписана у Регистар културних добара Републике Србије. Пројекат не обухвата радове на заштићеним споменицима културе нити у оквиру њихових заштићених околина.

За пројекат је издата дизвола број: ROP-PAR-36937-ISAW-2/2024 од 24.07. 2024. године. У случају да није израђен План управљања отпадом од грађења и рушења, израда истог је обавезна пре започињања радова.

Више о потпројекту „Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“ доступно је на интернет страници Пројекта (LIID): https://www.mgsi.gov.rs/, као и на интернет страници општине: https://www.paracin.rs/index.php/a

### Опис локације у контексту процене утицаја на животну средину и друштвено окружење

Реализација активности планираних у оквиру потпројекта биће спроведена искључиво уз апсолутно поштовање свих одредби из поглавља II. ПЛАН УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА у наставку.

У овом делу обезбеђене су основне информације о резулататима процене утицаја потпројекта и ризика за стање животне средине и друштвеног окружења, као и о идентификованим потребним мерама како би се они смањили или елиминисали.

Карактеристике окружења - Локација потпројекта се налази се у МЗ Плана у Параћину, на к.п. бр. 10124, 5332 и 5438 К.О. Плана, општина Параћин. Околина зоне је намењена јавном становању. У мањој мери присутни су и трговачки и занатски објекти. Само насеље Плана ван је ужег градског језгра.

У прилогу 04 је дат поједностављен приказ делова улица које су предмет пројекта и оквирне зоне утицаја на друштвено окружење. У околини преовлађују ниске грађевине и стамбене куће (Прилог 4).

Јавни објекти у улици или близини - Јавне установе и објекти од значаја за заједницу који се налазе на извесној удаљености од потпројекта су:

- Пошта Плана

- Основна школа „Радоје Домановић“

- Месна заједница Плана

- Амбуланта

- Гробље

У начелу гробље је угрожено самим клизиштем, које је предмет санације односно овог ЈЛС потпројекта. Теоријски постоји могућност да радови доведу до одрона и клизања у односу на тренутно стање, али је техничка документација израђена узимајући у обзир најгори сценарио, односно на начин да ће и теоријске могућности овог типа бити предупређене. Потпројекат дакле доприноси смањењу ризика по друштвено окружење и животну средину.

Потенцијални ризик услед потпројекта је могућност да током извођења радова приступ овим установама и објектима, као и стамбеним објектима и другим површинама и објектима у близини буде ограничен, због промене уобичајених рута приступа. Потенцијалне промене рута ће бити планиране кроз План управљања саобраћајем и правовремено комунициране свим заинтересованим странама. У том контексту, општинска управа ће становништво и редовне кориснике ове и околних саобраћајница детаљно и благовремено обавештавати о деловима саобраћајница у реконструкцији, изменама режима саобраћаја, ограничењима и алтернативним приступима током трајања радова. Посебна пажња у планирању и информисању о алтернативним приступима биће обезбеђивања угроженим и рањивим категоријама становништва, укључујући особе са инвалидитетом, деци и старијим лицима.

Извођач ће, у сарадњи са ЈЛС. израдити План управљања саобраћајем пре почетка изградње како би се осигурало планирање грађевинских радова, логистике и кретања на начин који омогућава њихово безбедно извођење и на начин који своди на минимум застоје, ризике по безбедност саобраћаја и кориснике саобраћајница. Извођач ће се придржавати смерница за израду Плана управљања саобраћајем из Прилога 03. овог документа.

Јавни превоз - радови на реализацији потпројеката неће имати утицај на функционисање јавног саобраћаја. Уколико, евентуално дође до успоравања саобраћаја и промене рута у околним улицама, сви корисници ће о томе бити посебно обавештени од стране општинске управе. Посебна пажња у планирању и информисању о алтернативним приступима биће обезбеђивања угроженим и рањивим категоријама становништва.

Значај за привредне делатности у улици и транзит за потребе привреде -  Предвиђени радови неће имати значаја за функционисање транзитног саобраћаја, ни значајан утицај на привредну делатност, јер ће радови бити планирани на начин и у периоду када имају најмање утицаја на привредне активности. Оне се при томе односе пре свега на кретање околног становништва и привремени ограничени приступ објектима од значаја за њихове привредне делатности. Међутим он ће бити минимизован израдом и комуницирањем Плана управљања саобраћајем у складу са смерницама из Прилога 03.

Присуство потенцијално рањивих група – Кроз консултације са заинтересованим странама ЈЛС је идентификовала конкретне рањиве групе и оне су наведене у Плану укључивања заинтересованих страна, доступном на интернет страници општине: https://www.paracin.rs/index.php/a

Загађење ваздуха, воде и земљишта – активности у оквиру потпројекта могу да доведу до ограничене и краткотрајне емисије честица прашине у ваздух, као и минималних емисија у земљиште изазваних механизацијом која се користи. По природи потпројекат неће трајно утицати на промену квалитета ваздуха и земљишта у општини. Радови током реализације потпројекта могу краткотрајно и локално довести до повећања честичног загађења, које је уз примену одговарајућих мера могуће предупредити, адекватно контролисати и свести на минимум. Другим речима, како би ово потенцијално привремено загађење било избегнуто и његово ефекти елиминисани, током реализације потпројекта биће поштовано национално законодавство, наведено у делу 1 поглавља II,  биће спроведене и одредбе плана мониторинга (део 3, поглавља 4). Општинска управа је одговорна за проверу спровођења напред наведеног. Извођач радова је у обавези да приложи потписани Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености, којом потврђује да се упознао и да ће поштовати прописе.

У непосредној близини радова нема речних токова ни језера.

Све негативне могућност и ризици узете су у обзир и анализиране у техничкој документацији потпројекта, тако да је санационим мерама планирано добро површинско одводње, дренирање терена и израда потпорне конструкције којом би се заштитила, како улица и објекти у зони клизишта и објекти изнад чеоног ожиљка, тако и овај водоток од даљег развоја процеса клизања.

Теоријски постоји могућност да радови доведу до одрона и клизања у односу на тренутно стање, али је техничка документација израђена узимајући у обзир најгори сценарио, односно на начин да ће и теоријске могућности овог типа бити предупређене.

Дакле, у начелу потпројекат доприноси смањењу ризика по стање тла, вода и биодиверзитета, али и квалитета живота становништва у непосредној близини, те заштити њихове имовине. Извођач је дужан да обазбеди да се радови одвијају на начин који неће угрозити објекте и чиниоце животне средине.

Управљање отпадом -  По вероватноћи, утицаји потпројкта на животну средину су мало вероватни, изузев стварања отпада, које је извесно. Нарочито отпада који се генерише током грађевинских радова. Отпад од грађења и рушења јесте отпад који настаје извођењем грађевинских и других радова, између осталог, ископима за стамбену, индустријску и путну инфраструктуру. Може бити неопасан (од грађења и рушења који не садржи опасне материје који је рециклабилан, инертан и др.) и опасан отпад од грађења и рушења који захтева посебно поступање, који има једну или више опасних карактеристика које га чине опасним отпадом (отпад који садржи азбест, отпад са високим садржајем тешких метала и др.) на које се примењују посебни прописи.

Општинска управа је у обавези да обезбеди збрињавање отпада у складу са одговарајућим прописима за врсту отпада која се при реконструкцији генерише. Како би потенцијалне негативне последице стварања отпада биле елиминисане односно минимализоване, пратиће се стање у скалду са 3. Планом мониторинга, поглавља 4.

Општина је дужна да изда сагласнот на План управљања отпадом од грађења и рушења и да поседује план управљања оним врстама отпада који ће бити генерисан, а у складу са националним законодавством (део 1, поглавља II) и пре почетку извођена радова. Општина, односно извођач радова, дужан је да отпад преда предузећу - овлашћеном оператеру за збрињавање типа отпада који настаје. За ово се може користити и већ постојећи Уговори о преузимању и збрињавању отпада уколико их ЈЛС односно извођач поседује и одговарају врсти отпада који се генерише на овом пројекту. Приликом предаје отпада, попуњава се и прилаже одговарајући Документ о кретању отпада. Тај документ прати свако кретање отпада, у складу са законом. Општина је дужна да прати кретање отпада и усклађеност предатих количина са Планом управљања отпадом. Општина је одговорна да ЈУП редовно извештава о стању кретања отпада односно предатим количинама и усклађености Плана и предатих количина отпада.

Извођач радова је у обавези да приложи потписани Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености, којом потврђује да се упознао и да ће поштовати одредбе законодавства које се односе и на управљање комуналним, грађевинским и другим врстама отпада.

Заштићена природна добра – На територији општине налази се Споменик природе "Врело Грзе", који је на територија општине Параћин, КО Горња Мутница, насеље „Грза“ и сврстава се у III (трећу) категорију заштићено подручје локалног значаја, У складу са одредбама Уредбе о еколошкој мрежи, подручје врела Грзе, као део еколошке мреже, припада Емералд подручју у оквиру Кучајских планина. Међутим није у зони утицаја потпројекта.

У случају присуства Строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива према националном законодавству, ЈЛС је у обавези да предузме мере у складу са прописима, укључујући мишљење Завода за заштиту природе.

Културна добра у околини - У непосредној близини трасе радова нису евидентирана непокретна културна добра, уписана у Регистар културних добара Републике Србије. Пројекат не обухвата радове на заштићеним споменицима културе нити у оквиру њихових заштићених околина..

Ипак, свим грађанима доступан је и Жалбени механизам, који је саставни део овог документа и објављен је на интернет страници општине: h https://www.paracin.rs/index.php/a . Процедуре за решавање жалби или спорова детаљно су описане у поглављу III. у наставку.

У прилогу 04 је приказана микролокација објекта са положајем значајних објеката у непосредном окружењу о којима је потребно водити посебну пажњу током извођења радова.

# ПЛАН УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

## Део 1: Институционално административни

| - Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Држава | Република Србија |  |  |  |  |
| Назив Пројекта | „ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА (LIID)“ |  |  |  |  |
| Назив Потпројекта | „Реконструкција потпорног зида уз саобраћајницу у насељу Плана у Параћину“ |  |  |  |  |
| Обим активности пројекта | Потпројектом ЈЛС планирана је реконструкција: - потпорног зида уз саобраћајницу код гробља у МЗ Плана у Параћину, у укупној дужини од 171,79 метара; и - саобраћајнице у насељу Плана на к.п. бр. 10124, 5332 и 5438 К.О. Плана, општина Параћин, укупне дужине 105,82 метра. Предвђено је извођење радова у две фазе. У првој фази се изводе радови на реконструкцији потпорног зида 1 (зид гробља), изградњи цевастог пропуста и радови на измештању стубова нисконапонске мреже, док се у другој фази изводе радови на реконструкцији и проширењу општинског пута, изградњи потпорног зида 2 у ивици коловоза. Између прве и друге фазе потребно је на основу посебне техничке документације изместити један стуб нисконапонске мреже и један стуб средњенапонске мреже чијим се задржавањем тренутног положаја онемогућује прописано одвијање друмског и пешачког саобраћаја, представљајући опасну препреку, како у погледу безбедности, тако и у погледу функционалности саобраћаја на овој деоници. Израђен је План превентивних мера у складу са члановима 10 и 11. као и у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“,бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018). |  |  |  |  |
| Институционални аранжмани (Име и контакти) | СБ: | МГСИ | Локалним партнерима и/или Прималац: |  |  |
| Одговоран за спровођење (Име и контакти) | Општина Параћин |  | Општина Параћин |  | Извођач радова |
| ОПИС ЛОКАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Назив локације | Насеље Плана |  |  |  |  |
| Опис локације: | Потпројекат укључује радове на кат.пар.бр: 10124, 5332 и 5438 К.О. Плана, општина Параћин, укупне дужине 105,82 метра. Наведена катастарска парцела је у јавној својини, а подаци из катастра непокретности су јавно доступни. Увид у информације о наведеним парцелама се може направити преко портала https://a3.geosrbija.rs/ |  |  | Прилог 03: Мапа локација ДА [X] НЕ [ ] |  |
| Ко је власник земље? | Општина Параћин Законом о планирању и изградњи прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту. Одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом. У том смислу, поседовање дозволе и чињеница да су наведене катастарске парцеле у јавној својини индикује и одсуство пресељења и откупа земљишта, ово мора бити потврђено грађевинском дозволом. Издата је грађевинск дизвола број: ROP-PAR-36937-ISAW-2/2024 од 24.07.2024. године. ЈЛС издаће сагласност на преостале токовр отпада. |  |  |  |  |
| Географски опис | Локација потпројекта се налази у насељу Плана ван централног градког језгра. Локација није у режиму заштите по основу заштите природе и заштите културних добара. |  |  |  |  |
| 1.Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ |  |  |  |  |  |
| ЗАКОНОДАВСТВО |  |  |  |  |  |
| Утврдите национално и локално законодавство и дозволе које се односе на пројектне активности | У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи , члан 2) “тачка 62) реконструкција линијског инфраструктурног објекта јесте извођење грађевинских и других радова у заштитном појасу са припадајућим објектима, у складу са посебним законом, којима се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта, као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемената на постојећим линијским објектима, којима се не мења њено целокупно функционисање, укључујући и изградњу раскрсница са кружним током саобраћаја, а у циљу одржавања и унапређења функционалних и конструктивних карактеристика линијског инфраструктурног објекта у целини или његових појединих елемената или објеката;” Министарство заштите животне средине (МЗЖС) представља кључну институцију у Републици Србији одговорну за стварање и спровођење политике заштите животне средине, док Закон о заштити животне средине уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији. Део надлежности у области интегралног система заштите животне средине имају јединице локалне самоуправе, између осталог, спровођење процедуре процене утицаја пројекта на животну средину управо за оне пројекте за које одобрења за изградњу издају органи локалне самоуправе. Сходно Закону о процени утицаја на животну средину “пројекат јесте извођење грађевинских радова, уградња инсталација, постројења и опреме, њихова реконструкција, уклањање и/или промена технологије, технологије процеса рада, сировине, репроматеријала, енергената и отпада, као и остале интервенције у природи и природном окружењу укључујући радове који обухватају експлоатацију минералних сировина”. Према Члану 3. истог Закона, процена утицаја се врши за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатносто, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. Влада Републике Србије прописује Листу пројеката за које је обавезна процена утицаја (ЛИСТА I) и Листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (ЛИСТА II) (УРЕДБА о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину „Службени гласник РС”, број 114 од 16. децембра 2008.) С обзиром да је за реализацију предметног Потпројекта прибављена грађевинска дозвола, спроведена је процедура утврђивања обавезе о изради Процене утицаја на животну средину, која претходи издавању грађевинске дозволе. Са друге стране, без обзира на спроведене процедуре оне никако не искључују поштовање мера ублажавања утицаја на животну средину које су описане у овом плану. Издавање грађевинске дозволе индикује изостанак спорова у вези власништва над земљиштем на коме се планира извођење радова. У току реализације Потпројекта потребно је придржавати се и следећих прописа: - Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09 и 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011. – одлука УС, 14/2016, 76/18 и 95/18 – др. закон и 94/24 - др.закон); - Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24) - Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. 14/2016, 95/18 – др. закон, 71 /21); - Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, 52/21 и 62/23); - Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – др. закон); - Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС” бр. 35/23); - Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23); - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од 26. октобра 2020 - др. закон, 76 од 7. септембра 2023, 19/25). - Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18-др. закон и 92/23 - др. закон). - Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21) - Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) („Службени гласник РС” бр. 38/2009) - Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 35/2023). Мере заштите приликом поступања са отпадом спроведе се у складу са: - Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/18 – др. закон и 35 /23); - Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 95/2018 – др. закон) Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, број 95/24); - Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10, 93/2019, 39/21, 65,24); - Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010); - Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења ("Сл. Гласник РС", бр. 93/2023 i 94/2023 – испр.); - Правилник о уређењу, управљању, одлагању и депоновању грађевиснког отпада у току извођења радова ("Сл. гласник РС", бр. 81/2024). Заштита ваздуха у складу са: - Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013 и 26/21 - др. закон); - Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Мере за заштиту од буке ће бити предузете у складу са следећим прописима: - Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021); - Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010) и - Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 139/2022) Потенцијални пружалаоци услуга/радова у обавези су да потпишу Изјаву о правној и регулативној усаглашености (Прилог 6) и да је поднeсу као део документације за учешће на конкурсу. |  |  |  |  |
| Да ли су прибављене све потребне дозволе? | ДА [X] НЕ [] Реконструкција улице се планира уз прибављену грађевинску дозволу, која је исходована и има број: ROP-PAR-36937-ISAW-2/2024 од 24.07. 2024. године. |  |  |  |  |
| ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Опишите процес јавних консултација | Јавне консултације За потребе реализације Потпројекта израђен је План укључивања заинтересованих страна са циљем да се благовремено консултују све заинтересоване стране, укључујући и рањиве и угрожене групе у окружењу. План укључивања заинтересованих страна и Нацрт овог Плана доступан је јавности на веб страници локалне самоуправе уз позив за достављање коментара са подацима о начину и могућностима достављања коментара свих заинтересованих страна: Пројекaт развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја Такође пре почетка извођења радова биће организовано јавно представљање пројектних активности, како би заинтересована јавност била правовремено упозната са планираним радовима и како би јој било омогућено да утиче на креирање активности и планирање самих радова. Сви релевантни коментари и сугестије које буду добијене од заинтересованих страна биће укључене у коначни ЕСМП. Коначни ЕСМП, након одобрења, биће саставни део конкурсне документације за одабир извођача радова и саставни део уговора са извођачима радова за реализацију Потпројекта. |  |  |  |  |
| МЕХАНИЗАМ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ |  |  |  |  |  |
| Опис жалбеног механизма | За потребе пројекта успостављен је Жалбени механизам за цео пројекат, тако да је за потребе реализације Потпројеката у одабраним локалним самоуправама успостављен такође жалбени механизам. Жалбом се сматрају захтеви за достављањем додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током њихове имплементације, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом. Било која жалба у вези са Пројектом може се доставити ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе: - Усмено (лично или путем телефона), или - У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 02.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-маилом на наведену адресу/број. Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца уколико подносилац тако жели. Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији/Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби. Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места). Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успоставњену на локаном нивоу о свим жалбама и начину на који им се приступило и решавало. Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо-табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку. Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављањем информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно. Информација о жалбеном механизму биће доступна у свим информативним материјалима. МГСИ ће се постарати да у потпуности информише особе погођене пројектом о жалбеном механизму тако што ће их обавестити о постојању и улози Локаног пулта за жалбе, Централног пулта, његовој функцији, особама за контакт и процедурама за подношење жалби у погођеним подручјима. Информације о Жалбеном механизму су доступне: - на интернет страници МГСИ https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javne-konsultacije-za-projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog - на интернет страници локалне самоуправе: https://www.paracin.rs/index.php/a и у просторијама ЈЛС - на огласним таблама на месту извођења радова на реализацији потпројекта. |  |  |  |  |

## ДЕО 2: Процена утицаја на еколошко и друштвено окружење

| ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Да ли ће активност на одабраној локацији укључивати било шта од следећег | Активност изградње | Статус | Додатне референце |
|  | - Општи услови изградње, безбедност заједницe и безбедност и здравље на раду за раднике | [X] ДA [ ] НE | Погледајте одељак (А) |
|  | - Изградња мањег обима на постојећим објектима (Реконструкција улице) | [X] ДA [ ] НE | Погледајте одељак (А), (B) у наставку |
|  | - Заузимање земљишта | [X] ДA [ ] НE | Погледајте одељак (А), (B) и (C) у наставку |
|  | - Управљање опасним материјалима | [X] ДA [ ] НE | Погледајте одељак (А), (B) и (D) у наставку |
|  | - Безбедност саобраћаја и пешака | [X] ДA [ ] НE | Погледајте одељак (А), (B), (E) и (F) у наставку |
|  | F. Социјална, здравствена и питања безбедности | [X] ДA [ ] НE | Погледајте одељак А), (B) i (E) и у наставку |
|  | - Историјске зграде и културне целине | [ ] ДA [ ] НE [X] МОЖДА | Погледајте одељак (А), (B) и (G) у наставку |
|  | - Утицај на заштићена подручја | [ ] ДA [Х] НE [ ] МОЖДА | Погледајте одељак А), (B) и (H) у наставку |
| AКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА УБЛАЖАВАЊА |  |
| - Општи услови изградње, безбедност заједницe и безбедност и здравље на раду за раднике | Обавештење, безбедност заједницe и безбедност и здравље на раду за раднике | 1. Прибављене су све потребне дозволе пре почетка радова; 2. Све релевантне надлежне институције су обавештене о почетку радова, укључујући и инспекције (локалне грађевинске инспекције и инспекције заштите животне средине и друге); 3. Јавност је обавештена о радовима путем одговарајућег обавештења у медијима, на видном месту на прилазима градилишту, општинској информационој табли и општинском вебсајту као и на свим објектима јавне намене који су идентификовани у непосреднојлизини градилишта. - Јавности су јасно предочени начини и канали упућивања жалби и сугестија преко успостављеног жалбеног механизма који је такође доступан на свим пунктовима; - Јавност је на време информисана о јавном догађају на ком ће бити представљен пројекат; - Организован је јавни догађај односно консултације са заинтересованим и погођеним странама, и закључци са консултација адекватно унети у план. 4. План заштите на раду, План управљања грађевинским отпадом, План управљања токовима отпада који ће бити генерисан, План управљања саобраћајем (који укључује захтеве и мере за безбедно кретање возила, покретних погона и пешака унутар, кроз и око локација – детаљније у Прилогу број 03) биће припремљени пре почетка радова; 5. Сви извођачи радова, укључујући све подизвођаче и радно ангажоване појединце, упознати су са обавезом забране сексуалног узнемиравања/злостављања током свих активности извођења радова.и информисани о санкцијама у случају кршења ове одредбе; 6. Сви извођачи радова ће доставити радницима приручник или упутство за раднике у којем ће се налазити правила понашања (Кодекс понашања) у вези са сексуалним злостављањем и узнемиравањем, који су ови потписали пре почетка радова (документи се налазе у Прилогу 5). 7. Сав посао обављаће се на безбедан и дисциплинован начин, организован тако да спречи незгоде и акциденте, те умањи утицај на раднике, суседне становнике и животну средину; 8. Сви радови морају бити изведени тако да буду сигурни за грађане (нарочито за осетљиве и угрожене групе). (Приоритетно јасно обележеним путањама за кретање радника и јасно постављеним знацима забране уласка у зону градилишта за сва незапослена лица током времена трајања радова); Такође радови морају бити изведени на начин којим се неће клизиштем додатно угрозити објекти и природни ресурси. 9. Заштитна опрема за раднике задовољава стандард међународне добре праксе, користиће се у сваком тренутку (увек заштитне капе, прслуци, по потреби маске, рукавице и заштитне наочаре и заштитна обућа); 10. Неће бити ангажовани радници испод минималне старосне границе за запошљавање. 11. Одговарајућа обавештења на локацији информисаће раднике о кључним правилима и прописима којих се морају придржавати; Ово ће такође бити унето у правилник о понашању који ће се доставити радницима. 12. Свим радницима је доступан жалбени механизам, чије постојање је јасно означено на градилиштима 13. Сви радници морају бити обучени и са искуством за извођење додељених задатака/ радова; 14. Сви који раде са струјом, високим-напоном, на висинама, с хемикалијама, итд. морају поступати врло опрезно, у складу са националним законодавством и сигурносним стандардима и најбољим праксама. Такви послови се обављају од стране адекватно обучених и сертификованих радника за рад са ризиком; 15. Ако се догоди инцидент или несрећа са озбиљним негативним утицајем или последицама по животну средину и/или здравље и безбедност људи, Јединица за имплементацију пројекта (ПИУ) треба бити обавештена без одлагања. ПИУ ће обавестити Светску банку у року од 48 сати од инцидента. Обавештење ће садржати све доступне информације о догађају. Детаљнија анализа (анализа узрока) биц́е спроведена у договореном року; 16. Опрема за безбедност и здравље на раду за раднике мора бити доступна на локацији (прва помоћ, заштитна одећа за раднике, одговарајуће машине и алати, противпожарна опрема, итд.); 17. Извођач радова мора бити упознат са планом поступања и спашавањау случају ванредних околности, као и са важећим Планом евакуације за објекат на коме се изводи радови, пре почетка радова и мора се придржавати прописаних мера. 18. Сви радници морају бити упознати са опасностима од пожара и мерама заштите од пожара и морају бити обучени за руковање апаратима за гашење пожара, хидрантима и другим уређајима који се користе за гашење пожара; 19. Противпожарне мере: - На лицу места треба обезбедити стално присуство атестираних уређаја за гашење пожара у случају пожара или друге штете. Њихов положај се саопштава радницима и обележава. Ниво опреме за гашење пожара мора бити процењен и процењен кроз типичну процену ризика; - Надзор над објектима за заштиту од пожара/противпожарних објеката који ће вршити одређено особље; - Поступци у случају пожара се преносе свим запосленима; . - Део пута који није у санацији одржаваће се чистим. 20. Радници морају редовно одржавати локацију пројекта уредном, редовно уклањати прекомерни отпад и остатке течности; 21. Веће количине запаљивих течности не треба држати на локацији; 22. Сви ангажовани радници на овом пројекту морају имати регулисан радни статус од стране добављача/подизвођача и морају имати пуно здравствено и пензионо осигурање, а све у складу са локалним законодавством о раду и међународним стандардима рада; 23. Сви опасни делови површина под радовима, морају се адекватно ознацити и оградити ради спречавања озледа; 24. Свако намерно уништавање зеленила и травнатих површина је строго забрањено. У случају ненамерног оштећења или уништавања зеленила исто ће се вратити у првобитно стање (озеленити) након завршених радова; 25. План управљања саобраћајем је припремљен уз координацију општинског особља и спроводи се у циљу обезбеђивања правилног одвијања саобраћаја и алтернативних праваца унутар пројектног подручја (и шире) и спречавања могућих саобраћајних незгода. |  |
| - Изградња мањег обима у постојећој зони реконструкције улице | Уређење зелене површине | - Простор намењен дечијим игралиштима и мобилијаром за децу уредити у складу са законском регулативом, нарочито Правилником о безбедности дечјих игралишта; - Извршити валоризацију постојеће вегетације и размотрити могућност задржавања постојећих стабала; изузетно, сеча појединих стабала мора бити јасно аргументована, а кумулативни број стабала на крају мора бити већа и то у односу 1:3; - Сав садни материјал (саднице дрвећа, саднице жбунасте вегетације и бусен или семе траве), као и хумус или други супстрат који се користи за озелењавање мора бити набављен од званичних произвођача; - Приликом одабира садног материјала користити аутохтоне врсте растиња; - Уклонити инвазивне врсте са постојећих површина; - Пројектом предвидети заштиту од могућих деформација у тлу приликом ископа, као и заштиту и осматрање могућих деформација тла у фази експлоатације зелене површине; - Пројектована техничка решења регулације прилагодити постојећим условима тла и терена, као и хидролошким параметрима, са гледишта обезбеђења: несметаног отицаја у режиму великих вода, природне инфилтрације подземних и површинских вода сливног подручја у правцу главног отицаја, спречавања „забарења“ и водозасићења у зонама блажих нагиба правца тока и околних падина, спречавања развоја процеса нестабилности падина, тј. клизишта; - Обезбедити несметани отицај површинских вода и потпун и контролисан прихват атмосферских вода са планираних стаза за шетњу, њихово контролисано одвођење у канализациони систем за атмосферску канализацију или пројектовани реципијент; - Обезбедити посебне просторе за сакупљање и одношење комуналног отпада, посебно у деловима зелене површине у којима се очекује већи број посетилаца (у зонама активне и пасивне рекреације); - Омогућити кретање лицима са инвалидитетом на свим пешачким стазама и пролазима; - Приликом планирања извођења радова динамику реализације прилагодити повољним метереолошким условима у циљу избегавања присуства високе оводњености тла. |  |
|  | Квалитет ваздуха | - Сузбијање прашине током радова повременим прскањем водом; - Да би се смањила прашина, грађевински материјал треба на одговарајућии начин чувати и покрити; - Током извођења радова неће бити прекомерног празног хода грађевинских и других возила, као ни возила која довозе и одвозе потребни материjал и раднике; - Обавезно коришћење заштитних маски за раднике ако се ствара прашина током радова; - Одржавање приступа зони извођења радова чистим да се прашина не разноси; - Околно окружење (тротоари, приступне саобраћајнице) треба да се заштити од шута како би се прашина свела на минимум; - Не дозволити спаљивање грађевинског/отпадног материјала на градилишту. |  |
|  | Бука | - Грађевинска бука ће бити ограничена на законом дозвољен ниво за насељено место; - Не треба дозволити извођење грађевинских радова ноћу, активности на градилишту треба ограничити на период од 7 h до 19h. Имајући у виду горе поменуте мере за безбедност и здравље на раду, распоред се евентуално може променити у складу са посебним одобрењем које издаје релевантни орган; - Радови ће бити организовани на начин да се радови за које се зна да производе повећани ниво буке планирају у складу са радним временом градилишта; - Уколико буде притужби на буку или прашину, обавиће се додатна мерења и увести додатне мере, нпр. Панои за заштиту од буке и прашине, и сл. |  |
|  | Квалитет воде и тла | - Успоставити одговарајуће мере за контролу ерозије и талога, као што су нпр. Бале сена и/или ограде за муљ како би се спречило померање талога са градилишта и стварање прекомерне замућености у оближњим одводима атмосферске канализације или потоцима и рекама. - У потпуности примети мере предвиђене пројектном документацијом, укључујући оне за додатна геолошка истраживања пре почеткарадова, као и обезбеђење изградње атмосферске каналиѕације до потока. - Неће бити нерегулисаног црпења подземних вода, нити неконтролисаног испуштања процесне воде, цементне суспензије или било које друге контаминиране воде у земљу или површинске воде; Извођач ће прибавити све потребне лиценце и дозволе за црпење воде и упуштање у систем јавне канализације; - Биће инсталирани одговарајући системи за одводњавање атмосферских вода и пазиће се да се не нанесе муљ или на други начин негативно утичу на природне токове, у конкретном случају поток; - Успоставити мере превенције за случајно просипање горива, мазива и других токсичних или штетних супстанци; |  |
|  | Управљање отпадом | - Током активности на потпројекту долазиће до генерисања грађевинског и комуналног отпада (услед боравка радника) којим ће се управљати на начин који прописује Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др., 35 /2023) и други акти који проистичу из Закона; - У скаду са Законом неопходно је правовремена израда Плана управљања отпадом од грђења и рушења који се генерише у току извођења радова на изградњи објекта, односно на рушењу, односно уклањању објекта, односно дела објекта. Поред тога потребан је и план управљања другим врстама отпада које се генеришу. - Кад год је то могуће, извођач ће поново користити и рециклирати одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста); - Приликом допремања одређеног грађевинског материјала и опреме до градилишта доћи ће до стварања амбалажног отпада. У поступању са амбалажним отпадом посебно су важне одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 95/2018 – др.) које предвиђају да се комунални амбалажни отпад сакупља са одређене територијалне целине у складу са законом; - Други генерисани отпад током изградње и експлоатације пројекта биће третирани у складу са важећом регулативом а на начин да не изазивају ефекте на животну средину; - Опасни отпад држи се у непорпоусним контејнерима, не меша се и њиме се управља у складу са прописима за посебне токове и конкретну врсту отпада; - Доделити простор на градилишту за привремено складиштење грађевинског материјала и отпада тако да се слободно кретање неомета; - Сав отпад, укључујући грађевински и опасни отпад сакупљаће се и одлагати у лиценцираним објектима, од стране овлашћених сакупљача; - Треба водити евиденцију о насталом, сакупљеном и превезеном отпаду; - Отпад треба покрити током транспорта; - Спаљивање отпада на локацији или негде другде (осим ако нису лиценциране спалионице) је забрањено; - Након завршетка радова, сав отпад ће бити уклоњен са локације; - Уколико се на локацији детектује присуство азбеста или другог отпада који се дефинише као опасан отпад потребно је збринути га посредством лиценцираног управљача за одређену врсту отпада; - У случају откривања азбеста на постојећем објекту, развити План/процедуру за управљање азбестом у складу са законском регулативом и најбољим праксама, прихватљив ЈУП и СБ; - Применити све мере за заштиту здравља и безбедности запослених у складу са планом/процедуром за управљање азбестом; - Радове на рушењу или уклањању азбеста мора да обавља лице које је у складу са прописом о управљању отпадом добио одговарајућу дозволу за управљање отпадом који садржи азбест. |  |
|  | Транспорт и управљање материјалима | - Сав материјал склон прашини превози се у затвореним или покривеним камионима; - Минерални материјали (камен, песак, шљунак и сл.) набављају се искључиво од добављача који поседују све одговарајуће дозволе; - Сви материјали склони прашини и осетљиви на временске услове заштићени су од атмосферских утицаја било ветробранским стаклима, прекривачима, водом или другим одговарајућим средствима; - Просути материјали се одмах уклањају са колосека и чисти се; - Сва половна возила и машине су атестирани и добро одржавани; - Приступ возилима за испоруку материјала строго се контролише, посебно током влажног времена; - Неће се користити нелиценцирани каменоломи или депоније отпада; - Управљање хемикалијама обављаће се у складу са безбедоносним листовима произвођача, законом и најбољим праксама. Њима ће управљати особе које су за то обучене; - Хемикалије се набављају само од регистрованих произвођача и њихових заступника; - Сав материал мора бити изворан, не рециклиран нити већ коришћен; - Искључиво неопасне боје и лакови биће у употрби; - Искључиво ће се употребљавати материјали отпорни на горење; |  |
| AКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА УБЛАЖАВАЊА |  |
| - Заузимање земљишта, повремено ометање приступу сервисима и услугама у зони извођења радова |  | - Током извођења радова ЈЛС у сарадњи са Извођачем дефинисаће алтернативне руте приступа објектима и земљишту које је у зони утицаја радова на реконструкцији улице. |  |
| - Управљање опасним материјама |  | - Привремено складиштити све опасне или отровне супстанце на градилишту у сигурним контејнерима са ознаком информација о саставу, својствима и подацима о руковању; - Ставити контејнере са опасним материјама у непропусне контејнере како би се спречило просипање, испаравање и испирање; - Лиценцирани оператер транспортује отпад на званичне депоније и одлаже вишак ископаног материјала на локације договорене са локалним властима; - Не користити материјале са отровним састојцима или растварачима, нити фарбе на бази олова. |  |
| - Безбедност саобраћаја и пешака | Директне или индиректне опасности за јавни саобраћај и пешаке због пројектних активности | - Прилагодити радно време локалним обрасцима саобраћаја, нпр. избегавати веће транспортне активности у време саобраћајног шпица; - Активно управљати саобраћајем ако је то потребно за сигуран и погодан пролаз за јавност приликом допремња материјала и опреме на локацију; - Поставити знакове упозорења/путоказе тако да градилиште буде јасно видљиво, а јавност упозорена на све потенцијалне опасности. Постављене табле и знакови не смеју да ометају безбедност и прегледност саобраћаја; - План управљања саобраћајем је припремљен уз координацију општинског особља и спроводи се у циљу обезбеђивања правилног одвијања саобраћаја и алтернативних праваца унутар пројектног подручја (и шире) и спречавања могућих саобраћајних незгода; - Обезбеђене и постављене адекватне траке упозорења и ознаке; - Забранити прелазак незапослених лица кроз радни простор; - Активно управљање саобраћајем треба да води обучено и видљиво особље на локацији, ако је потребно за безбедан и погодан пролаз; - Месној заједници најавити благовремено алтернативно регулисање саобраћаја за време санационих радова; - Обезбедити безбедност пешака. Посебан фокус на безбедност деце ако је школа у близини (оградите градилиште, поставите безбедне ходнике, ручно регулишете саобраћај у вршним сатима итд.); - Осигурати безбедан и континуиран приступ канцеларијским објектима, радњама и резиденцијама током рехабилитационих активности; - Становништво ће бити детаљно и благовремено обавештавано о изменама режима саобраћаја, ограничењима и алтернативним приступима објектима током трајања радова. Посебну пажњу у обезбеђивању алтернативних приступа треба обратити на угрожене и рањиве категорије становништва укључујући особе са инвалидитетом, тако да се алтернативни приступи прилагоде свима. |  |
| AКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА УБЛАЖАВАЊА |  |
| - Утицај на друштвено окружење (здравље, безбедност, информисаност) | Информисање, безбедност заштита људског здравља | - Обезбедити на локацији контакт особе које су задужене за комуникацију и пријем захтева/жалби од локалног становништва на на нивоу локације градилишта; 2. Сви извођачи радова, укључујући све подизвођаче и радно ангажоване појединце, су упознати са обавезом забране сексуалног узнемиравања/злостављања и придржаваће се овога током свих активности извођења радова. Сваки покушај кршења или заташкавања ове обавазе биће строго санкционисан; бити документовано кроз: давање потписа на правилнике о понашању Code of Conduct итд. 3. Сви извођачи радова су у обавези да доставе писану сагласнот запослених да ће поступати у складу са одредбом забране сексуланог злостављања, током извођења радова (кроз писаане изјаве или уговоре о раду); 4. Сви извођачи радова ће доставити радницима приручник или упутсво за раднике у којем ће се налазити правила понашања (Кодекс понашања) у вези са сексуалним злостављањем и узнемиравањем. 5. Ако је локација насељена, забраните грађевинске активности ноћу; 6. Правилно обележити градилиште (таблу са основним подацима о потпројекту, укључујући и доступност жалбених механизама) спречавајући улазак и излазак незапослених на градилиште да се мешају и комуницирају са радницима; 7. Приступ градилишту је јасно означен и разумљив укључујући за особе са инвалидитетом; 8. Опасни делови градилишта су јасно означени и ограђени; 9. Извршити све неопходне радње и провере да се осигура да је линијски објекат након извођења радова сигуран за употребу. 10. Знакови опасности и обавезног ношења опреме су постављени на видљива места. |  |
|  | Безбедност и здравље на раду | - Сви ангажовани радници морају бити ангажовани у складу са националним законодавством (Закон о раду) како би се предупредило нелегално ангажовање радне снаге; - За грађевинске раднике – потребна је примена законски прописаних здравствених и безбедносних мера, и то: а) коришћење одговарајуће заштитне одеће и опреме (маске против прашине, иверја и дрвених влакана, шлемови, као и сигурносни појасеви за рад на висини, итд.); и друга опрема за рад у складу са потребама; б) одржавање доброг нивоа личне хигијене; в) здравствена заштита – обезбеђивање комплета прве помоћи и лица обучених за пружање прве помоћи на градилишту током извођења радова; - Адекватне противпожарне мере су проведене и опрема је доступна; - Сви радници су прошли адекватну обуку; - Процедуре и планови су представљени и доступни запосленима. |  |
| - Историјске зграде и културне целине |  | 1. Прибавити Сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе пре почетка извођења радова; 2. Током извођења радова придржавати се општих услова заштите објекта и евентуалних прописаних мера на које указује Завод;3.У случају проналаска археолошких и/или културних налазака, радове је потребно одмах прекинути те обавестити за то надлежно тело (нпр. Завод за заштиту споменика културе Србије) и предузети мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Радови се могу наставити када надлежно тело за то изда одобрење. |  |
| - Утицај на природу и заштићена подручја |  | - Уколико дође до уклањања зелених површина потребно је извршити поновно озелењавање; - Уништена стабла потребно је заменити новим одговарајућим врстама; - Нема беспотребног уклањања стабала. Сеча је могућа само уз претходно одобрење надлежних органа и извештај о валоризацији. Кумуллативан број стабала на крају радова мора бити већи од оног пре почетка радова (3:1) - Прибавити Услове/Сагласност надлежног Завода за заштиту природе пре почетка извођења радова. |  |

## ДЕО 3: План мониторинга

| ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза | Који се параметар прати? | Где? | Како ће се пратитит параметар? | Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења )? | Зашто ће се пратити параметар? | Трошак | Одговорност |
| ФАЗА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА – ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Све потребне дозволе добијају се пре извођења радова на реконструкцији и у складу са националним законодавство | Општина Параћин Администрација општинске управе | Преглед неопходних дозвола | Пре почетка грађевинских радова или у периодичности прописаној законом | Како би се осигурала потпуна усклађеност са прописима Републике Србије и зајмодавца. | Укључено у буџет пројекта | Извођач Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор ЈУП Инспекцијске службе |
|  | Укључивање одредби ЕСМП у уговоре (План организације градилишта, План управљања грађевинским отпадом, План управљања токовима отпада који ће бити генерисан, Именована особа за пријем жалби, План за заштиту безбедности и здравља на раду, Извештај о усаглашености са планом управљања радном снагом за трећа лица која ангажују уговорене раднике, Изјава о правној и регулативној усаглашености). | На локацији ЈЛС - Инвеститора и Извођача | Преглед неопходних дозвола, планова и уговора са Извођачима | Пре почетка грађевинских радова | Како би се осигурала потпуна усклађеност са прописима Републике Србије и зајмодавца. Како би се осигурала пуна примена Контролне листе ЕСМП од стране Извођача | Укључено у буџет пројекта | Извођач Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор |
|  | План управљања саобраћајем (који укључује захтеве и мере за безбедно кретање возила, покретних погона и пешака унутар, кроз и око локација) | На локацији ЈЛС - Инвеститор и Извођача | Преглед неопходних дозвола, планова и уговора са Извођачима | Пре почетка грађевинских радова | Како би се осигурала потпуна усклађеност са прописима Републике Србије и зајмодавца. Како би се осигурала пуна примена Контролне листе ЕСМП од стране Извођача | Извођач | Извођач Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор ЈУП |
|  | Благовремено обавестити све грађане у зони утицаја о тачном датуму почетка радова и времену трајања, као и о условима током измењеног распореда саобраћаја | На локацији градилишта (Улице која је у реконструкцији) и путем медија | Увидом у припремљена обавештења за грађане Осигурати могућност коришћења жалбеног механизма | Пре почетка грађевинских радова | Како би се осигурала пуна примена ЕСМП Контролне листе од стране ЈЛС | Нема | Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор ЈУП |
|  | Благовремено обавестити све јавне институције | На локацији јавних институција у близини градилишта (зелене површине која је у реконструкцији) | Увидом у припремљена обавештења за грађане Осигурати могућност коришћења жалбеног механизма | Пре почетка грађевинских радова | Како би се осигурала пуна примена Контролне листе ЕСМП од стране ЈЛС | Укључено у буџет пројекта | Извођач радова; Надзор над извођењем радова |
| ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безбедан ток измењеног режима саобраћаја у оквиру зоне утицаја према претходно израђеном плану | Око зоне утицаја реализације Потпројекта (уколико долази до измена режима саобраћаја) | Визуелне провере и извештавање; Проверавати документацију | Током испоруке опреме за измену саобраћаја | Како би се смањили безбедносни ризици – повреде | Укључено у буџет пројекта | Извођач радова; Надзор над извођењем радова |
|  | Успостављање и спровођење одговарајућих процедура, уредност, организација и безбедност градилишта | На локацији градилишта | Провера планова и уговора са извођачима | Пре почетка грађевинских радова | Како би се на најмању меру смањио ризик од неповољних утицаја на животну средину, безбедност и здравље на раду услед непостојања или непоштовања релевантних процедура. | Нема | Извођач Стручни надзор ЈУП |
| Обезбеђивање садног материјала | Набавка садница, жбунасте вегетације и бусена траве и декоратвног зеленог материјала и хумуса од лиценцираних добављача /произвођача, уколико је ова активност део потпројекта | Канцеларија или складиште извођача | Верификација докумената | Током закључења уговора о извођењу радова | Осигурати поузданост грађевинских материјала и њихову сигурност за здравље људи, као и одрживост у садашњим и очекиваним условима промене климе |  | Извођач Стручни надзор ЈУП |
| Обезбеђивање грађевинског материјала | Набавка грађевинског материјала од лиценцираних добављача/ произвођача | Канцеларија или складиште извођача | Верификација докумената | Током закључења уговора о извођењу радова | Осигурати поузданост грађевинских материјала и њихову сигурност за здравље људи |  | Извођач Стручни надзор ЈУП |
|  | План управљања свим врстама отпада који се генеришу (Укључујући и План управљања отпадом од грађења и рушења) | На локацији градилишта | Визуелна провера, Провера документације – План за управљање отпадом, лиценце одлагалишта и превозника, документи о кретању отпада (количине, врсте, итд.) | Пре почетка радова | Како би се смањила производња отпада и обезбедио одговарајући начин одлагања отпада |  | Извођач Стручни надзор ЈЛС - Градски службеници: комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине |
|  | Примењени прописи за безбедност заједнице и мере заштите дефинисане Планом | На локацији градилишта | Визуелне провере | На почетку радова и сваког радног дана до завршетка радова | Како би се смањили здравствени и безбедносни ризици – повреде чланова локалне заједнице |  | Извођач |
|  | Уговори са радницима садрже прописане мере забране сексуалног узнемиравања (или потписане изјаве радника) | Канцеларија или на локацији градилишта | Визуелна провера, Провера документације | Пре почетка радова | Како би се смањили ризици сексуалног узнемиравања |  | Извођач |
|  | Управљање отпадом за све произведене токове отпада. укључујући и отпад од грађења и рушења | На локацији градилишта | Визуелна провера, Провера документације – План управљања отпадом, лиценце одлагалишта и превозника, уговор са лиценцираном компанијом, документи о кретању отпада уколико генерисани отпад то захтева (количине, врсте, итд.) | Пре почетка и током радова | Како би се смањила производња отпада и обезбедио одговарајући начин одлагања отпада. |  | Извођач |
|  | План евакуације и спасавања корисника; План одржавања и сигурности | На локацији градилишта | Визуелне провере | Прије завршетка радова | Сигурност деце | Трошак корисника | Надлежно предузеће ЈЛС, ЈУП |
|  | План евакуације и спасавања током радова | На локацији градилишта / у канцеларији Извођача | Визуелне провере | Пре почетка радова | Сигурност запосленика | Укључен у трошак пројекта | Извођач |
|  | Прикупљање, превоз и складиштење грађевинског отпада (нарочито стакла), грађевинског материјала и прашине насталих током радова | На локацији градилишта | Визуелне провере Документ о кретању отпада | За ломљено стакло одмах / за прашину свакодневно по завршетку радова, за инертни отпад на свака два дана (зависно од количине генерисаног отпада) | Како би се избегле и смањиле на најмању меру повреде и удисање прашине, загађење природних ресурса. | Укључен у трошак пројекта | Извођач Стручни надзор |
|  | Ниво прашине – фине честице | На локацији градилишта | Визуелне провере и инструменти за мерење по потреби; мерење након негативног налаза инспекције или пристигле жалбе локалног становниства | Само током реновирања, периодично (у шпицу рада) | Како би се избегло и смањило на најмању меру накупљање прашине у ваздуху и смањили ризици по здравље радника и околног становништва. | Укључен у трошак пројекта | Извођач |
|  | Прикупљање, превоз и складиштење опасног отпада (уколико га има) | На локацији градилишта | Визуелне провере и инструменти за мерење по потреби; План управљања отпасом, мерење након негативног налаза инспекције или пристигле жалбе локалног становниства | Само током реновирања, периодично (у шпицу рада) | Како би се избегло и смањило на најмању меру накупљање прашине у ваздуху и смањили ризици по здравље радника и околног становништва. |  | Извођач |
|  | Бука од грађевинских радова | На локацији градилишта | Аудитивно праћење нивоа буке и бележење жалби локалног становништва. У случају жалби увести додатно мерење | Редовно током радова, у складу с националним законодавством По притужби или негативан инспекцијски налаз | Како би се пратило да ли су нивои буке изнад или испод прага прихватљивости за то конкретно подручје. |  | Извођач Акредитована компанија |
|  | Загађење ваздуха прашином, честицама и слично | На локацији градилишта | Узорковање овлашћених лабораторија | По притужби или негативомн инспекцијом налазу |  | Буџет Извођача радова | Надзор Инспекцијске службе |
|  | Загађење воде и тла | На локацији градилишта | Визуелне провере и инструменти за мерење по потреби; Мерење након негативног налаза инспекције или пристигле жалбе локалног становништва. | Редовно |  | Буџет извођача радова буџета | Надзор Инспекцијске службе |
|  | Број примљених жалби у вези са повишеном буком, вибрацијама и прашином | Кроз регистар жалби | Кроз регистар жалби | Континуирано | Како би се благовремено идентификовали евентуални недостаци у усвојеним мерама за сузбијање повишене буке, вибрација и прашине |  | МГСИ ЈЛС Извођач Стручни наџор |
|  | Број примљених жалби у вези са приступом објектима у улици и безбедношћу саобраћаја | Кроз регистар жалби | Кроз регистар жалби | Континуирано | Како би се благовремено идентификовали евентуални недостаци у усвојеним мерама за безбедност саобраћаја |  | МГСИ ЈЛС Извођач Стручни наџор |
| Здравље и безбедност | Снабдевање грађевинских радника радном одећом и личном заштитном опремом (ЛЗО); Строго поштовање правила рада грађевинске опреме и употребе ОЗО Придржавање свих законом прописаних мера | Објекат у коме се врше активности реконструкције (текуће одржавање) | Инспекција | Читав период извођења радова | Смањити вероватноћу трауме и незгода за раднике | Нема | Извођач радова |
| ФАЗА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА – Зелене површине, парка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Редовно одржавање | На локацији реконструисане зелене површине/парка | Редовним визуелним прегледима стања зелене инфраструктуре, стање пешачких стаза | Стално и посебно у измењеним временским условима итд. | Потреба за адекватним одржавањем | Буџет града /општине | Овлашћено предузеће за одржавање јавних зелених површина града/општине |
|  | Правилно управљање отпадом | На локацији реконструисане зелене површине/парка | Комунални отпад је прописно прикупљен/сортиран | Недељно | Потреба за адекватним одржавањем | Буџет града /општине | Овлашћено предузеће за управљање отпадом |

| Процена утицаја – реконструкција постојеће улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Животна средина | Врста утицаја | Позитиван или негативан | Јачина утицаја | Домет/ локација јављања утицаја | Време јављања утицаја | Трајање утицаја | Повратан/ неповратан | Вероватноћа утицаја | Значај |
| Отпад (очекују се количине грађевинског и комуналног отпада) | Утицаји на животну средину и здравље услед неодговарајућег управљања различитим врстама отпада | Негативан | Локалан | На локацији настанка и одлагања | У фази изградње | Краткорочан | Неповратан | Умерена | Умерен |
| Бука и вибрације | Бука изазвана извођењем грађевинских радова и вибрације, возилима за превоз грађевинског материјала, превоз радника и превоз отпада | Негативан | Локалан | На локацији | У фази изградње | Краткорочан | Повратан | Мала | Мали |
| Ваздух | Повремена појава прашине пореклом од грађевинских материјала током радова, транспорта и уградње | Негативан | Локалан | На локацији | У фази изградње | Краткорочан | Неповратан | Мала | Мали |
| Безбедност и здравље на раду | Утицај на живот, здравље и сигурност запослених на градилишту | Негативан | Локалан | На локацији | У фази изградње | Могућ и дугорочан | Може бити повратан и неповратан | Мала | Мали |
| Безбедност и здравље заједнице | Утицај на живот, здравље и сигурност грађана у непосредној близини градилишта | Негативан | Локалан | На локацији | У фази изградње | Могућ и дугорочан | Може бити повратан и неповратан | Мала | Мали |

# Процедуре за решавање жалби или спорова

Жалбом се сматрају захтеви за достављањем додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

Било којом жалбом у вези са Пројектом може се скренути пажња ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе:

- Усмено (лично или путем телефона), или

- У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 02.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-маилом на наведену адресу/број.

Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца уколико подносилац тако жели.

Локални менаџер за жалбе води евиденцију о свим пристиглим жалбама у форми коју договори са Централним менаџером за жалбе.

Контакт подаци Локалног менаџера за жалбе, за подношење било каквих питања или коментара у вези са Пројектом су:

Јединица локалне самоуправе: Општина Параћин

Служба за пријем жалби – Жалбена комисија

Oдељење за инвестиције и ЛЕР

Име и презиме: Владимир Јанковић

Адреса: Томе Живановића 10

Е-пошта: vladimir_jankovic@paracin.rs

Број телефона: 065 8463077 - радним данима од 7 до 15

Директно подношење жалби је приоритетно и једино могуће на локалном нивоу, искључиво на начин предвиђен документом Жалбени механизам који је доступан на локалном нивоу и на нивоу ЈУП-а.

Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији (Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби). Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места).

Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успоставњену на локаном нивоу о свим жалбама и начину на који им се приступило и решавало.  Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо-табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку.

Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављањем информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно

ЈУП ће евидентирати све жалбе у Регистар жалби, одвојен од Регистра укључивања заинтересованих страна који детаљно описује интеракције са заједницама и заинтересованих странама.

ЈУП ће успоставити Регистар жалби за пројекат.

# Праћење и извештавање

Резултати процеса укључивања заинтересованих страна биће укључени у извештаје о животној средини и социјалним питањима за СБ, које ће припремити ЈУП, сумирајући утицаје на животну средину и друштвена питања, здравље и безбедност, објављивања и учинак консултација и имплементацију жалбеног механизма.

Извештаји ће садржати следеће информације:

- Број и врсте примљених жалби заједнице поднетих у периоду извештавања, са назнаком отворених, решених и затворених жалби и да ли су решене у роковима наведеним у жалбеном механизму;

- Број и врсте активности објављивања информација путем медија и званичних интернет страница;

- Време и место одржавања консултативних састанака и других врста активности укључивања заинтересованих страна, са информацијом о броју учесника, са подацима о полу учесника; проблемима и забринутостима истакнутих током састанака и информације о томе како је ЈУП узео у обзир истакнуте проблеме.

ЈУП ће бити одговоран за праћење сви активности заинтересованих страна у вези са Пројектом, обезбеђивање испуњења и ажурирања овог План-а, и извештавање СБ.

# Одобрење и потписи:

## Прилог 01:  Утицаји Потпројекта на животну средину и друштвено окружење

ЗАКЉУЧЦИ

Потпројекат носи умерен ризик.

Образложење:

Утицаји на животну средину (воду, ваздух и земљиште) су предвидљиви и уз примену одговарајућих мера, правилног пројектовња и извођења радова биће контролисани и сведени на минимум. Посебна пажња посвећена је земљишту и превенцији додатног клизања и урушавања токо радова. Тако је израђен и План превентивних мера, у складу са релеваннтим националним законодавством.

Код реализације овог пројекта кључно је правилно димензионисање дренажног система у односу на количину воде и врсту тла. Такође треба обратити пажњу на квалитет материјала који се користи за изградњу зида и дренажне цеви, као и  правилни нагиб цеви како би вода могла несметано да отиче. Без тога, чак и добро изведен систем може бити неефикасан. Све ово детаљно је анализирано и приказано у техничкој документацији. Теоријски, у случају одступања од пројектне документације могло би доћи поново до појаве клизишта. Оваква ситуација је на нивоу мало могућег догађаја у случају поштовања пројектне документације и националних прописа, као и овог ЕСМП. Шта више, са аспекта утицаја на земљиште треба имати у виду да је компонента пројекта управо усмерена на санацију земљишта (санација клизишта).

Одређени краткотрајни утицаји на квалитет ваздуха, могу настати и услед емисија честица прашине у ваздух током радова и евентуалних емисија горива и уља у подземне воде и земљуште, у случају хаварије механизације која се користи. Оваква ситуација такође је на нивоу мало могућег догађаја. Додатно и у случају појаве, ови утицаји су малих размера и не могу изазвати трајне последице.

Значајнији утицај може се јавити у случају неадекватног одлагања отпада.  Неоходно је да ЈЛС припреми и спроводи јасан план одлагања свих потенцијалних токова отпада, укључујући отпад од грађења и рушења. У случају да није израђен План управљања отпадом од грађења и рушења и издата сагласност ЈЛС на овај План, израда плана је обавезна пре започињања радова.

Потенцијални ризици по безбедност и здравље радника и трећих лица током реализације подпројекта јављају се пре свега у фази извођења радова, посебно приликом измештања електроенергетских инсталација, изградње потпорног зида, радова на саобраћајници и у условима ограниченог простора.

Идентификовани кључни ризици:

- опасност од електричног удара приликом рада на нисконапонским и средњенапонским инсталацијама;

- рад на висини (монтажа/демонтажа стубова, радови на инсталацијама);

- ризик од урушавања земљишта и одрона приликом ископа и радова у рову;

- рад у скученом простору и отежани услови кретања механизације;

- ризик од повреда услед кретања грађевинских машина и саобраћаја на деоници радова;

- могућност пожара или експлозије услед коришћења горива и механизације;

- ризик од пада терета, материјала и алата;

- изложеност буци, прашини и вибрацијама;

- утицај атмосферских услова (високе температуре, падавине, атмосферска пражњења);

- ризик по трећа лица (локално становништво, пешаци) услед близине градилишта и гробља.

Идентификованим ризицима је могуће управљати уз примену законом прописаних, редовних мера заштите и ублажавања а које се своде на следеће:

- израда и обавезна примена Плана безбедности и здравља на раду пре почетка радова, у складу са важећим прописима Републике Србије;

- ангажовање стручног лица задуженог за БЗР и континуирани надзор над применом мера;

- искључење напона и прописно осигурање електроенергетских водова пре започетих радова на инсталацијама;

- употреба одговарајуће личне заштитне опреме (шлемови, заштитне рукавице, изолациона опрема, сигурносни појасеви за рад на висини, заштитна обућа, рефлектујући прслуци, заштита слуха и дисајних органа);

- обезбеђивање ископа (подграда, косине, ограђивање) и спречавање обрушавања земљишта;

- јасно обележавање и физичко обезбеђивање градилишта (сигнализација, ограде, привремена саобраћајна сигнализација);

- организација саобраћаја у зони радова уз примену мера безбедности за возаче и пешаке;

- редовна контрола исправности механизације и опреме;

- обезбеђивање противпожарних средстава и обука радника за поступање у ванредним ситуацијама;

- ограничење рада у неповољним временским условима (олује, јак ветар, екстремне температуре);

- спровођење обуке радника за безбедан рад и процедуре у случају незгоде;

- дефинисање процедура за хитне случајеве (повреде, пожар, електроудар, одрон);

- посебну пажњу обратити у зони гробља – обезбедити да радови не угрозе стабилност терена и безбедност посетилаца.

Дакле може се очекивати да ће утицајима на животну средину и друштвено окружење моћи да се управља, да ће их бити лако предвидети, да ће бити привремени и локални. Ипак, с обзиром на значај пројекта за локалну заједницу, као и опсег планираних активности, те потенцијалне мало вероватне ризике током реализације пројектних активности предложена је израда ЕСМП.

Све активности потпројекта одвијају се на јавним површинама. Нема економског расељавања. Појединци или предузећа, запослени и корисници институција у непосредној  околини локације улице на којима се изводе радови ће  краткотрајно имати ограничен, односно измењен приступ својим локацијама.

Становници улице ће благовремено бити обавештени и свакако ће имати приступ жалбеном механизму.

У Параћину се налазе заштићени споменици културе, и то:

- Зграда у улици Максима Горког бр. 17 – споменик културе, проглашена 1984. године. Представља грађанску архитектуру с краја XIX века.

- Зграда у улици Бранка Крсмановића бр. 45 – споменик културе, подигнута око 1930. године, са елементима француске архитектуре. Поред објекта, заштићена је и његова непосредна околина.

- Зграда у улици Бранка Крсмановића бр. 47

- Зграда у улици Краља Петра бр. 2 и 4

На територији Параћина, налази се више заштићених непокретних културних добара:

- Манастирски комплекс Намасија

- Црква Светог Јована Главосека

- Црква Блага Марија Петрушка	Поповац

- Црква Светог Архангела

- Црква Светог Ђорђа

- Споменик палим ратницима

- Шанчеви на Карађорђевом брду

У непосредној близини трасе радова нису евидентирана непокретна културна добра, уписана у Регистар културних добара Републике Србије. Пројекат не обухвата радове на заштићеним споменицима културе нити у оквиру њихових заштићених околина.

Напомена: Будући да се радови изводе поред гробља, препоручљиво је предвидети следеће мере:

- обезбедити да се радови не прошире на простор гробља;

- не оштетити ограду, надгробне споменике или другу инфраструктуру гробља;

- ограничити буку и прашину током сахрана и верских обреда, када је то могуће;

- у случају открића археолошких остатака или старих гробова, одмах обуставити радове

Пројектом је предвиђено измештање електроенергетских инсталација, односно 4 бандере које је потребно извршити пре почетка радова на реконструкцији потпорног зида, па је неопходно обезбедити да не заузимају приватни посед, нити да ометају нормално функционисање саобраћаја.

Локација подпројеката не припада простору који је део заштићеног природног добра или зоне заштите природног добра. У том контексту објекти нису у режиму заштите по основу заштите природе или заштите културноисторијског објекта или целине.

|  |  | Специјалиста за заштиту животне средине и Специјалиста зa друштвена питања |
| --- | --- | --- |

## Прилог 02: Жалбени формулар

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ЖАЛБЕНИ ФОРМУЛАР

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа“ (Пројекат LIID), молимо Вас да попуните овај формулар у складу са успостављеним жалбеним механизмом.

Напомена: Жалба и/или притужба, сугестија се односи искључиво на пројекат LIID.

| Контакт подаци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе. |  |  |  |  |  |
| Број жалбе у интерној евиденцији |  |  |  |  |  |
| Име: | Овде упишите име | Презиме: | Овде упишите презиме |  |  |
| Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података): |  |  |  |  | ☐ Мушки ☐ Женски ☐ Други |
| Електронска адреса (e-mail): |  |  | Број телефона: |  |  |
| Овде упишите e-mail адресу |  |  | Овде упишите бр. телефона |  |  |
| Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места): |  |  |  | Овде упишите поштанску адресу |  |
| Пратићу исход на website, пошто желим да будем анониман. |  |  |  | ☐ анонино праћење одговора |  |
| Језик на коме ће се комуникација обављати |  |  |  | ☐ Српски језик ☐ други, __________ језик |  |
| Питање или жалба |  |  |  |  |  |
| Питање или опис жалбе (ово поље је обавезно попунити): |  |  |  |  |  |
| Овде опишите шта је разлог Ваше жалбе |  |  |  |  |  |
| Уколико је питање или жалба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту: |  |  |  |  |  |
| Овде опишите конкретан догађај, са више детаља |  |  |  |  |  |
| Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)? |  |  |  |  |  |
| Овде опишите |  |  |  |  |  |
| Молимо да попуњен формилар вратите на следећу адресу: Јединица локалне самоуправе: Општина Параћин Служба за пријем жалби – Жалбена комисија Oдељење за инвестиције и ЛЕР Име и презиме: Владимиор Јанковић Адреса: Томе Живановића 10 Е-пошта: vladimir_jankovic@paracin.rs Број телефона: 065 8463077 радним данима од 7 до 15 |  |  |  |  |  |
| Уколико у року од 7 радних дана не добијете потврду пријема Ваше жалбе, питања, а у року од 30 календарских дана од датума пријема не добијете одговор на ваше питање, коментар или жалбу: контактирајте менаџера за жалбе, Централни менаџер за жалбе, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима Е-ПОШТОМ: zalbe.liid@mgsi.gov.rs ПОШТОМ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја Менаџер за жалбе: Централни менаџер за жалбе, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима Узун Миркова 3, 11000 Београд, Србија ТЕЛЕФОНОМ: +381 65 250 09 20 (радним данима од 10 до 13) Напомињемо да можемо да одговоримо само на питања или коментаре који се односе директно на овај Пројекат, не и на питања која се односе на општи рад Министарства или других институција која су обухваћене Пројектом. За више детаља, молимо прочитајте Жалбени механизам пројекта (LIID) у Републици Србији доступан на: (https://www.mgsi.gov.rs/) |  |  |  |  |  |

## Прилог 03: План управљања саобраћајем - смернице

План управљања саобраћајем

1. Циљеви

План управљања саобраћајем  се користи како би се осигурало да путеви буду слободни за градски саобраћај током периода реконструкције градске улице и спречили појаву саобраћајних незгода у оквиру пројектних активности.

2. Принципи

(1) 	Потребно је  поштовати националне и локалне прописе о саобраћају и безбедности на путевима;

(2) 	Потребно је успоставити механизам управљања саобраћајем и ојачати изградњу капацитета за управљање саобраћајемтоком извођења радова; и

(3) 	Потребно је припремити и стриктно имплементирати детаљне и специфичне мере за управљање саобраћајем и реаговање у ванредним ситуацијама.

3. Механизам управљања саобраћајем

(1) 	Закон о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32 /2013 - УС, 55 /2014, 96 /2015 - др. закон, 9 /2016 - УС, 24/2018, 41/2018, /2018 - др. закон, 87/2018, 23 /2019, 128 /2020 - др. закон, 76 /2023.

(2) 	Закон о јавним путевима"Службени гласник РС", бр. 101 /2005, 123 /2007, 101/ 2011, 93/2012, 104/2013.

(3) 	Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68 /2015, 41/2018, 44 /2018 -др. закон, 83 /2018, 31 /2019, 9 /2020.),

(4) 	Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14 – др.закон, 101 /2016 - др. закон, 47 /2018, 111 /2021 - др. закон)

(5) 	Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/11 и 104/16), и

(6) 	Одлуке и друга правна акта јединице локалне самоуправе које се односе на успостављање и организацију саобраћаја.

4. Организација и одговорности управљања саобраћајем

Локална самоуправа, грађевинске компаније (извођачи радова) и надлежне институције  би преузеле различите одговорности (као што је приказано у наставку) у управљању саобраћајем у периоду извођења радова, и требале би одржавати динамичне консултације и сарадњу у зависности од напретка извођења радова на реконструкцији саобраћајне инфраструктуре.

| Одговорна страна | Одговорности |
| --- | --- |
| Извођач радова | - Припрема детаљан План организације саобраћаја на основу програма организације извођења радова и доставити га надлежним институцијама на преглед пре почетка извођења радова; - Успоставља јасну организациону структуру и дужности за управљање саобраћајемтоком извођења радова; - Припрема детаљне мере управљања саобраћајем у зонама контроле саобраћаја за радове на путу на основу одобреног План организације саобраћаја и спроводи ове мере; - Евидентира имплементацију ових мера и извештавају о свим проблемима када буду препознати; - Припрема планове реаговања у ванредним ситуацијама за саобраћајне незгоде у грађевинарству; и - Реагује на хитне случајеве саобраћајне несреће на градилишту по потреби. |
| Општина | - Прегледа План организације саобраћаја и даје сагласност; - Врши надзор и инспекцијски надзор над спровођењем управљања саобраћајем на градилишту; - Прегледа планове реаговања у ванредним ситуацијама за саобраћајне незгоде на градилишту; и - Реагује на хитне случајеве саобраћајне несреће на градилишту по потреби; - Прилагођава аутобуска стајалишта и/или руте у складу са Планом организације саобраћаја и објављује одговарајуће информације јавности; |
| Други надлежни органи за путеве. | - По потреби пружа сарадњу и подршку у управљању саобраћајем на градилишту; и - Реагује на хитне случајеве саобраћајне несреће по потреби. |

5. Мере упрвљања саобраћајем

Детаљне мере управљања саобраћајем за период изградње биће припремљене на основу конкретних ситуација на деоницама саобраћајница у складу са одобреним ТОП-ом као и релевантним законима и прописима. Следеће основне мере, али не ограничавајући се само на њих, треба узети у обзир:

(1) 	Изводити градњу део по део, и избегавати градњу која би могла узроковати саобраћајне гужве великих размера.

(2) 	Поставити посебну саобраћајну сигнализацију за преусмеравање саобраћаја од градилишта.

(3) 	Вршити координацију са локалним властима и заједницама по питању изградње и локације привремених приступних путева и праваца, укључујући оне које користе грађевинска возила;

(4) 	Прилагодии аутобуска стајалишта или руте на основу локације градилишта.

(5) 	Користити јавне медије како би упознали јавност са детаљним информацијама о контроли саобраћаја.

(6) 	Одредити одговарајућу трасу саобраћања теретних возила до и од градилишта током изградње;

(7) 	Идентификовати оне који су одговорни за спровођење и управљање процедурама

(8) 	Контролисати и вршити надзор саобраћаја на улазима у градилиште;

(9) 	Поставити одговарајуће објекте за управљање саобраћајем као што су баријере, светла, заштитне ограде и ознаке према потреби унутар зона контроле саобраћаја за радове на путу.

(10) 	Кретање великих возила треба да се одвија тако да се избегне време најгушћег саобраћаја на локалној саобраћајној мрежи

(11) 	Осигурати приступне путеве за пешаке и/или поставити одговарајуће сигурне заштитне ограде и ознаке по потреби .

(12) 	Изградити привремене пешачке мостове који ће подразумевати одговарајуће безбедносне мере као што су ограде

(13) 	Трасе кретања пешака морају бити прилагођене кретању инвалида;

(14) 	Правилно распоредите грађевинске раднике, машине и материјале на градилишту како бисте спречили непотребно загушење саобраћаја.

(15) 	Особље за сигурност сваког грађевинског тима треба свакодневно прегледати градилиште и потребно је одредити посебно особље које ће преусмеравати саобраћај у вршним сатима грађевинских радова или настајање гужве у саобраћају.

(16) 	Резервисати посебне прелазе за прелазак пешака у близини школа, болница и вртића, и/или одредите одређено особље за преусмеравање саобраћаја према потреби на основу специфичних ситуација.

(17) 	Благовремено изврши поправку сваке штете коју направе грађевинска возила на јавним путевима у околини градилишта;

(18) 	Без одлагања очистити све јавне путеве и површине у случају контаминације/ изливања које проузрокују Извођачи или подизвођачи;

(19) 	Када се заврши изградња деонице улице, одмах очистити локацију, уклонити ограду и спроведите повратак саобраћаја у првобитан режим.

6. Планови хитног реаговања на саобраћајне незгоде

Извођачи треба да припреме детаљан план реаговања у ванредним ситуацијама за саобраћајне незгоде у грађевинарству и опремити неопходне објекте за поступање у ванредним ситуацијама. Они би требали успоставити комбиновани механизам хитног одговора на саобраћајне несреће са  представницима локалне самоуправе и другим релевантним телима надлежним за јавне објекте који се односе на путеве.

Превентивне мере треба предузети како би се избегле несреће у изградњи, те благовремено пријавити и предузети радње када се појаве проблеми.

## Прилог 04: Потенцијална зона утицаја реализације Потпројекта на становништво општине

## Прилог 05: Извештај о усаглашености са планом управљања радном снагом за трећа лица која ангажују уговорене раднике

Назив пројекта: 
Референтни број уговора: 
Период уговора: Почетак: ___ (дан/месец/година) Завршетак: ___ (дан/месец/година)
Извођач/Пружалац услуга: 
Период извештавања: 
Датум извештаја: 
Потпис овлашћеног лица:

ИЗВЕШТАЈ О УСАГЛАШЕНОСТИ РАДА И РАДНИХ УСЛОВА

- Статистика запослених у компанији:

Укупан број запослених, по половима: мушкарци ____ / жене ____

Број запослених са уговором о раду: ____

Број запослених без уговора о раду: ____

Број запослених са приступом социјалном осигурању, пензионом и здравственом осигурању: ____

Број запослених који примају плату барем једном месечно: ____

Број запослених који су напустили компанију у извештајном периоду: ____

Број запослених ангажованих у извештајном периоду: ____

Просечан број сати рада по запосленом месечно: ____

Укупно прековремених сати по запосленом месечно (просек): ____

Број повреда на раду у извештајном периоду (и укупно од почетка уговора): ____

Број смртних случајева на раду: ____

Број пријављених случајева насиља: ____

Број пријављених случајева узнемиравања/злоупотреба: ____

Доступност механизма за жалбе запослених (да/не): ____

Број поднетих жалби механизму за жалбе: ____

Број решених жалби: ____

Број покренутих тужби у вези са радним условима, запошљавањем или безбедношћу: ____

Број спорова решених мирним путем/арбитражом: ____

Број инспекцијских посета у вези са радним условима: ____

- Статистика радника ангажованих на пројекту:

- Укупан број радника на пројекту: ____

- Број радника са уговором о раду: ____

- Број радника без уговора о раду: ____

- Број радника са потврђеним приступом социјалном осигурању, пензији и здравственом осигурању: ____

3. Преглед радних услова:

|  | Услови | Да / Не | Белешке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сви радници на пројекту имају писмени уговор. | Да Не | Ако је „не“, образложите |
| 2 | Радници примају плату барем једном месечно. | Да Не | Ако је „не“, образложите |
| 3 | Радно време радника износи 8 сати дневно, 40 сати недељно. | Да Не | Ако је „не“, образложите |
| 4 | Радници имају редован дневни и недељни одмор. | Да Не | Ако је „не“, образложите |
| 5 | Престанак радног односа у складу са националним законом и ЕСС2. | Да Не | Ако је „да“, образложите |
| 6 | Радници су похађали обуке у вези са безбедношћу и здрављем на раду. | Да Не | Ако је „да“, образложите |
| 7 | Радници су користили одобрене одморе. | Да Не | Ако је „да“, образложите |
| 8 | Пријављени случајеви несрећа на раду (повреде/смрт). | Да Не | Ако је „да“, образложите |
| 9 | Пријављени случајеви дискриминације или узнемиравања. | Да Не | Ако је „да“, образложите |
| 10 | Поднете жалбе или започете арбитраже у вези са споровима. | Да Не | Ако је „да“, образложите |
| 11 | Инциденти неусаглашености са ПУРС-ом у извештајном периоду. | Yes No | Ако је „да“, образложите |
| 12 | Сви радници су потписали Кодекс понашања. | Yes No | Ако је „не“, образложите |

## Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености

ОВА ИЗЈАВА се подноси као део документације за учешће на конкурсу потенцијалних пружалаца услуга/радова

Датум и место издавања:
Име и адреса издаваоца:

ИЗЈАВА О ПРАВНОЈ И РЕГУЛАТИВНОЈ УСАГЛАШЕНОСТИ

Овим путем изјављујемо да:

- Смо свесни и усаглашени са стандардима задатим у Оквиру за животну средину и друштвени оквир Светске банке;

- Смо свесни и усаглашени са стандардима задатим у Процедурама управљања радном снагом;

- Смо свесни и усаглашени са стандардима задатим у Упутству о здрављу и безбедности рада Групе Светске банке;

- Поштујемо све националне законе* и примењиве прописе који се односе на запошљавање, рад и радне услове, као и односе пословаца и радника;

- Обавезујемо се на обезбеђење безбедног и здравог окружења за све запослене и примену свих захтева у области безбедности и здравља на раду у складу са националним законодавством;

- Не толеришемо никакав облик дечијег, принудног или робовског рада;

- Забрањујемо било какво узнемиравање, злоупотребу и насиље на радном месту и забрањујемо директну или индиректну дискриминацију према било ком раднику или групама радника по било којоj основи и из било ког разлога;

- Потврђујемо да се на располагању налази функционални механизам за решавање притужби радника; ИЛИ

- Потврђујемо да тренутно нема функционалног механизма за решавање притужби, али ће бити успостављен до потписивања уговора и да ће сви уговорени радници бити обавештени о постојећем механизму.

Овим изјављујемо да ће, уколико добијемо уговор, Процедуре управљања радом које се примењују на пројекат бити усвојене и уврштене у нашу праксу.

Разумемо да непоштовање било које од горе наведених обавеза може довести до раскида уговора и искључења из пројекта.

Потпис:

Име и презиме:

Позиција:

*Национални закони се односе и на законе Републике Србије и на домицилни закон земље у случају да је понуђач страни